INSTITUTO TECNOLÓGICO SACABA

R.M. 995/2015

Fundado el 19 de marzo de 2007

Sacaba – Cochabamba - Bolivia

…………………………………………………………………………………………………..

CARRERA DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL

“IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE RIEGO CON ELECTROVÁLVULAS Y CONTROLADORES DE RIEGO (BL-KR) PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA EN EL PARQUE ECOTURÍSTICO QUINTA ESTACIÓN”

Modalidad de Titulación presentada como Requisito Parcial para la Obtención del Título Profesional de Técnico Superior en Informática Industrial

Postulante	: Jose Neyer Arnez Aguilar

Tutor	   	: Ing. Ariel Gruich Arratia

2026

Sacaba - Cochabamba – Bolivia

INSTITUTO TECNOLÓGICO SACABA - ITSa

R.M. Nº 995/2015

CARRERA DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL

PROYECTO DE GRADO

“IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE RIEGO CON ELECTROVÁLVULAS Y CONTROLADORES DE RIEGO (BL-KR) PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA EN EL PARQUE ECOTURÍSTICO QUINTA ESTACIÓN”

Postulante	: Jose Neyer Arnez Aguilar

Tutor	   	: Ing. Ariel Gruich Arratia

Sacaba - Cochabamba – Bolivia

2026

INSTITUTO TECNOLÓGICO SACABA - ITSa

R.M. Nº 995/2015

CARRERA DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL

PROYECTO DE GRADO

“IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE RIEGO CON ELECTROVÁLVULAS Y CONTROLADORES DE RIEGO (BL-KR) PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA EN EL PARQUE ECOTURÍSTICO QUINTA ESTACIÓN”

Modalidad de Titulación presentada como Requisito Parcial para la Obtención del Título Profesional de Técnico Superior en Informática Industrial

Postulante	: Jose Neyer Arnez Aguilar

Tutor	   	: Ing. Ariel Gruich Arratia

Sacaba - Cochabamba - Bolivia

2026

DEDICATORIA

Este trabajo es dedicado con amor y cariño:

A mi querida madre, Nancy Fidelia, por ser un claro ejemplo de sinceridad, sentimiento y amor, por estar siempre disponible cuando más necesito de su sabiduría, gracias por ser como eres y seguir al lado de cada uno de tus hijos.

A mi querido padre, Urbano, por haberme inculcado los valores morales y el don de la perseverancia para alcanzar las metas trazadas.

A mi hermana Ximena Mirtha, que con su ejemplo de hermana supo entenderme y apoyarme en cada momento de tristeza y felicidad.

A mi hermano Jonatan, que con su ejemplo de hermana supo entenderme y apoyarme en cada momento de tristeza y felicidad.

Jose Neyer Arnez Aguilar

AGRADECIMIENTOS

A Dios por haberme dado la vida y poner en mi camino a cada una de las personas que siempre me brindaron su apoyo incondicional, en especial a mi hermosa familia.

Al Instituto Tecnológico Sacaba - ITSa, por haberme permitido formar parte del mismo y concluir un paso importante en el camino de la profesionalización al haber culminado la Carrera de Informática Industrial.

A los señores miembros del tribunal interno y externo, por toda la atención y dedicación prestada, por cooperar en que el trabajo alcance el más alto grado de aceptación con la transmisión de sus conocimientos y experiencia profesional.

Jose Neyer Arnez Agui;ar

2.1	ÍNDICE DE CONTENIDOS

- RESUMEN

- INTRODUCCIÓN

- CAPÍTULO I — DIAGNÓSTICO, JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

  - 1.1. Diagnóstico y Justificación

  - 1.2. Planteamiento y Formulación del Problema

  - 1.3. Objetivos: General y Específicos

  - 1.4. Enfoque Metodológico

- CAPÍTULO II — MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

  - 2.1. Métodos de Recolección de Información

  - 2.2. Ingeniería de Software

  - 2.3. Sistemas de Riego Automatizados

  - 2.4. Controladores Bluetooth K-Rain BL-KR

  - 2.5. Actuadores e Instrumentación Hidráulica

  - 2.6. Programación Frontend

  - 2.7. Plataforma Backend y Base de Datos

  - 2.8. Normativa

- CAPÍTULO III — PROPUESTA DE INNOVACIÓN

  - 3.1. Modelado de Negocio Actual y Alternativo

  - 3.2. Diseño e Implementación de la Plataforma Web SARQUE

  - 3.3. Diseño e Implementación del Sistema de Riego en Campo

  - 3.4. Pruebas Realizadas

  - 3.5. Análisis de Resultados

- CAPÍTULO IV — CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- BIBLIOGRAFÍA

- ANEXO A — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS

- ANEXO B — GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LA INSTALACIÓN

2.3	RESUMEN

SARQUE es un sistema automatizado de riego desarrollado para el Parque Ecoturístico Quinta Estación, un espacio verde de 5 hectáreas ubicado en Cochabamba, Bolivia, que comprende más de 20 sectores de vegetación diferenciada. El sistema integra 6 controladores Bluetooth K-Rain BL-KR (2 unidades BL-KR2, 3 unidades BL-KR4 y 1 unidad BL-KR6, totalizando 22 estaciones) con electroválvulas K-Rain BSPT de 9 V DC tipo latching, una bomba sumergible Grundfos de 5 HP con tanque hidroneumático y una red hidráulica de tuberías PVC de 2” y 1 ½”. El sistema reemplaza el control manual de 41 puntos de riego dispersos en el parque por 22 electroválvulas distribuidas estratégicamente, programadas a través de la aplicación móvil K-RainBL mediante conexión Bluetooth Low Energy. Como componente complementario académico, se desarrolló una plataforma web SARQUE en React + TypeScript con backend en Supabase, que centraliza la documentación digital del sistema: catálogo de sectores, registro de los 6 controladores y sus 22 estaciones asignadas, y cronograma semanal de riego, reemplazando el documento físico utilizado anteriormente por la administración del parque. El trabajo se desarrolló bajo la modalidad de Trabajo Dirigido, con implementación física en el predio del parque bajo la dirección de la propietaria Sra. Eliana Soria Yapur y el equipo de 6 jardineros, integrando los conceptos centrales de la Carrera de Informática Industrial: automatización de procesos, instrumentación de actuadores hidráulicos, redes inalámbricas de corto alcance e ingeniería de software.

2.4	INTRODUCCIÓN

El manejo eficiente del agua en espacios verdes de gran extensión constituye uno de los desafíos centrales para la gestión de parques ecoturísticos en Bolivia. La adopción de sistemas de automatización basados en controladores electrónicos y actuadores hidráulicos permite reducir el consumo hídrico, optimizar los tiempos del personal y garantizar que cada sector vegetal reciba el riego adecuado en el momento correcto.

El Parque Ecoturístico Quinta Estación, propiedad de la Sra. Eliana Soria Yapur, está ubicado en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y posee una superficie de 5 hectáreas con una diversidad de especies vegetales —árboles frutales, plantas ornamentales, laberintos de wisterias, zonas de suculentas, huertos orgánicos, lagunas y áreas de camping, entre otros— distribuidas en más de 20 sectores diferenciados, cada uno con requerimientos hídricos específicos y un calendario de riego semanal propio.

En la actualidad, el proceso de riego es ejecutado manualmente por 6 jardineros que deben recorrer las 5 hectáreas para abrir y cerrar las llaves de paso que alimentan cada sector desde la bomba sumergible Grundfos de 5 HP instalada en el pozo del parque. Este proceso implica un tiempo mínimo de 30 minutos diarios en desplazamientos, sin contar el tiempo efectivo de riego (aproximadamente 2 horas por sector), y presenta un riesgo operativo crítico documentado: el olvido de una llave de paso abierta provoca fugas en las cañerías o riego excesivo en sectores ya atendidos; el olvido de una llave cerrada implica que una zona no recibe riego en el día correspondiente, comprometiendo la salud de las especies vegetales.

El presente Trabajo Dirigido describe el diseño, instalación y puesta en marcha de SARQUE, un sistema que integra controladores de riego Bluetooth K-Rain BL-KR, electroválvulas K-Rain BSPT de 9 V DC tipo latching, una red hidráulica de tuberías PVC dimensionada al caudal de la bomba existente, y una plataforma web complementaria desarrollada en React + TypeScript con backend en Supabase para la documentación digital del sistema. Los controladores BL-KR se programan mediante la aplicación oficial K-RainBL del fabricante (disponible para iOS y Android), eliminando la necesidad de personal en campo durante los ciclos de riego programados.

El trabajo se desarrolló bajo la Metodología de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (DRA) en su componente de software y bajo la metodología de Diseño Top-Down en su componente hidráulico-eléctrico, permitiendo iterar el sistema en fases cortas con retroalimentación directa de la administración del parque.

El documento está organizado en cuatro capítulos: el Capítulo I establece el diagnóstico situacional, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y el enfoque metodológico. El Capítulo II desarrolla el marco teórico y conceptual que sustenta las decisiones técnicas adoptadas. El Capítulo III presenta la propuesta de innovación con el modelado de negocio, el diseño e implementación del sistema de riego en campo y de la plataforma web complementaria, las pruebas realizadas y el análisis de resultados. Finalmente, el Capítulo IV expone las conclusiones y recomendaciones derivadas del trabajo.

3	CAPÍTULO I — DIAGNÓSTICO, JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

3.1 Diagnóstico y Justificación

3.1.1 Diagnóstico

3.1.1.1 Antecedentes Generales

La automatización de sistemas de riego mediante controladores electrónicos y actuadores hidráulicos es un área activa de implementación a nivel mundial, impulsada por la necesidad de optimizar el uso del agua en espacios agrícolas y ornamentales ante la creciente escasez hídrica global.

Pérez et al. (2022) desarrollaron un sistema de riego automatizado para cultivos hortícolas en México utilizando controladores programables y electroválvulas solenoide. El sistema redujo el consumo de agua en un 34 % respecto al riego manual al permitir la programación precisa de duración y frecuencia por zona. (Pérez, Ramírez y Torres, 2022)

García y López (2023) implementaron un sistema de control de riego por zonas para un parque urbano en España, empleando controladores de riego programables y electroválvulas de acción latente. El estudio destacó que la programación por zonas horarias permite reducir el tiempo de trabajo del personal de mantenimiento entre un 40 % y un 60 %, al eliminar la necesidad de supervisión presencial durante los ciclos de riego. (García y López, 2023)

En el ámbito latinoamericano, Castillo (2021) documentó el diseño e implementación de un sistema de control de riego en jardines botánicos de Colombia, concluyendo que la automatización del riego en espacios verdes de más de 2 hectáreas requiere una arquitectura distribuida con múltiples controladores zonales que operen coordinadamente. (Castillo, 2021)

3.1.1.2. Antecedentes Específicos

La búsqueda de antecedentes específicos orientada a sistemas automatizados de riego con controladores Bluetooth K-Rain BL-KR en Bolivia y en el ITSa Sacaba no arrojó proyectos documentados previamente. No se encontraron tesis, prototipos ni sistemas instalados en parques ecoturísticos de la región que aborden la integración de controladores BL-KR con electroválvulas BSPT para automatizar el riego de espacios de 5 hectáreas o más.

Este vacío confirma la originalidad del proyecto SARQUE en el contexto local y evidencia la necesidad de desarrollar una solución adaptada a las condiciones específicas del Parque Ecoturístico Quinta Estación: alimentación hídrica desde pozo propio con bomba sumergible Grundfos de 5 HP, distribución por gravedad con 41 puntos de riego históricos consolidados en 22 estaciones controladas, cobertura desigual de señal WiFi en el predio (lo que descarta soluciones cloud en tiempo real) y presupuesto limitado que excluye soluciones comerciales de telemetría industrial.

3.1.1.3. Diagnóstico del Problema en el Parque

El Parque Ecoturístico Quinta Estación, propiedad de la Sra. Eliana Soria Yapur, está ubicado en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y cuenta con una superficie de 5 hectáreas distribuidas en más de 20 sectores de vegetación diferenciada, entre los que se incluyen: Quinta Avenida, Laberinto de Wisterias, Laguna Cuadrada, Laguna de Carpas, Mil y una Flor, Rotonda, Torre de Abajo, Reservorio de Agua, Curvas Cromáticas Norte, Curvas Cromáticas Chirimoyas, Huerto Orgánico, Cactáreo Izquierdo, Cactáreo Derecho, Paseo de Olivos, Jardín de Suculentas, Área Frutales, Mediterráneo, Jardín de Camping, entre otros.

El parque emplea a 6 jardineros y 1 administrador, bajo la dirección de la propietaria. El sistema de riego actual funciona mediante una bomba sumergible Grundfos de 5 HP trifásica instalada en un pozo de 50 metros de profundidad, con un caudal medido de 4 litros por segundo y un tanque hidroneumático que opera entre 3.5 y 4.0 bar. La bomba es capaz de mantener activa una sola zona de riego a la vez. El agua se distribuye desde la matriz principal de 2” en PVC a través de cuelleras de 1 ½” hacia 41 puntos de riego históricos distribuidos en el predio —representados en el Plano General a escala 1:250 como puntos de color dorado—, cada uno de los cuales debía ser abierto y cerrado manualmente por el personal en cada ciclo de riego.

El cronograma de riego semanal es de alta complejidad: asigna entre 3 y 6 sectores por día, con turnos de 2 horas por sector distribuidos en franjas horarias de 8:00 a 20:00, variando los sectores asignados según el día de la semana. Este cronograma se mantenía únicamente en un documento de papel que requería que el jardinero de turno recordara qué sectores corresponden a cada día, a qué hora debe abrir cada llave y a qué hora debe cerrarla.

Mediante observación directa en el parque y entrevista no estructurada a la administración, se identificaron los siguientes problemas:

a) Tiempo improductivo por desplazamientos. El jardinero debe recorrer físicamente las 5 hectáreas del parque para llegar a cada llave de paso. El tiempo mínimo invertido en desplazamientos es de 30 minutos diarios, sin contar el tiempo de riego efectivo. En un parque de esta extensión, la distancia entre la zona de trabajo habitual del jardinero y la llave de paso correspondiente puede superar los 300 metros.

b) Fugas por olvido de cierre de llave. El problema operativo más crítico identificado es el olvido de cierre de una llave de paso al finalizar el turno de riego. Al existir una sola bomba activa, cuando una llave queda abierta fuera de su horario, la presión de la red provoca fugas en las cañerías o inundación del sector, dañando las plantas por exceso de agua y desperdiciando el recurso hídrico del pozo.

c) Mal riego por olvido de apertura de llave. De forma inversa, el olvido de apertura de una llave en el horario asignado implica que el sector correspondiente no recibe riego en esa jornada. Dado que algunos sectores solo se riegan 1 o 2 veces por semana según el cronograma, un olvido puede comprometer la salud de las especies vegetales de ese sector durante varios días.

d) Cronograma en papel sin respaldo digital. El cronograma semanal de riego se encuentra únicamente en un documento físico que puede dañarse, perderse o desactualizarse sin que el resto del personal tenga acceso a la versión vigente. No existe documentación digital centralizada del sistema hídrico ni de la asignación de sectores por jardinero.

e) Imposibilidad de gestión centralizada. La administración no dispone de una herramienta digital que permita visualizar el sistema completo, planificar modificaciones al cronograma, registrar la composición vegetal de cada sector ni delegar la consulta del cronograma al personal de campo desde dispositivos móviles.

3.1.1.4	1.1.1.4. Justificación

Justificación operativa. Un olvido de apertura o cierre de llave de paso puede ocurrir en cualquiera de los 41 puntos del parque. Con 6 sectores diarios a gestionar en promedio, la probabilidad de error manual en un sistema completamente dependiente de la memoria humana es estadísticamente significativa. SARQUE reemplaza la decisión manual por una programación automática en los 6 controladores K-Rain BL-KR, garantizando que cada electroválvula se abra y cierre en el horario exacto configurado en la app K-RainBL, independientemente de la presencia o atención del jardinero.

Justificación hídrica. La bomba sumergible Grundfos de 5 HP extrae agua de un pozo propio a un caudal de 4 L/s. Una llave de paso olvidada abierta durante 2 horas fuera de su horario desperdicia aproximadamente 28.800 litros de agua (4 L/s × 7.200 s). SARQUE elimina este riesgo al automatizar el cierre de electroválvulas al término exacto del ciclo programado en el controlador BL-KR.

Justificación laboral. Con 30 minutos diarios de desplazamiento mínimo para el manejo de llaves, el personal invierte aproximadamente 182 horas anuales exclusivamente en caminatas de apertura y cierre de llaves. SARQUE libera ese tiempo para tareas de mayor valor: poda, abono, mantenimiento de instalaciones y atención a visitantes del parque.

Justificación de gestión. La plataforma web SARQUE reemplaza el cronograma semanal en papel —vulnerable a pérdida, deterioro y desactualización— por una versión digital centralizada accesible desde cualquier dispositivo con acceso a internet, permitiendo a la administración modificar el cronograma, registrar nuevos sectores y mantener actualizada la documentación del sistema hídrico.

Justificación tecnológica. El proyecto integra y aplica conceptos centrales de la Carrera de Informática Industrial del ITSa Sacaba: automatización de procesos hidráulicos con controladores Bluetooth, actuadores electromecánicos de acción latente, redes hidráulicas con bombas centrífugas y tanques hidroneumáticos, bases de datos relacionales en la nube, API REST, interfaces web responsivas y validación de datos. La solución es replicable en cualquier espacio verde de la región con condiciones similares y costo total accesible al sector privado boliviano.

3.2  Planteamiento y Formulación del Problema Técnico-Tecnológico

3.2.1  Identificación del Problema

Tabla 1. Análisis de Causa Raíz — Método de los 5 Porque

| N° | Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Por qué se producen fugas y mal riego en el parque? | Porque las llaves de paso se olvidan abiertas o cerradas |
| 2 | ¿Por qué se olvidan las llaves de paso? | Porque el control es 100 % manual y depende de la memoria del jardinero |
| 3 | ¿Por qué el control es manual? | Porque no existe un sistema de automatización para los 41 puntos del parque |
| 4 | ¿Por qué no existe automatización? | Porque no se ha implementado ningún sistema de control electrónico para el riego |
| 5 | ¿Por qué no se ha implementado? | Porque no existe un proyecto técnico adaptado a las condiciones del parque (5 ha, pozo, BLE, sin WiFi completo) |

Árbol de Problemas:

3.2.2	1.2.2. Formulación del Problema

¿De qué manera la implementación de un sistema automatizado de riego con electroválvulas y controladores de riego K-Rain BL-KR programables mediante app móvil, complementado con una plataforma web de documentación digital, contribuye a la gestión eficiente del agua en el Parque Ecoturístico Quinta Estación?

3.3	1.3. Objetivos: General y Específicos

3.3.1	1.3.1. Objetivo General

Diseñar, implementar y poner en marcha un sistema automatizado de riego con electroválvulas y controladores Bluetooth K-Rain BL-KR programables mediante la aplicación móvil K-RainBL, complementado con una plataforma web de documentación digital basada en React y Supabase, para la gestión eficiente del recurso hídrico en el Parque Ecoturístico Quinta Estación de Cochabamba, Bolivia.

3.3.2  Objetivos Específicos

- Diagnosticar la situación actual del sistema de riego manual del Parque Ecoturístico Quinta Estación, identificando los sectores de riego, el cronograma semanal vigente, el caudal disponible de la bomba sumergible Grundfos de 5 HP y los problemas operativos documentados.

- Diseñar la arquitectura del sistema SARQUE, definiendo la consolidación de los 41 puntos de riego originales en 22 estaciones controladas distribuidas en 6 controladores K-Rain BL-KR (2 BL-KR2, 3 BL-KR4 y 1 BL-KR6), optimizando el tendido del cable monofilar 20 AWG para que ningún solenoide quede a más de 30 metros del controlador correspondiente.

- Instalar la infraestructura hidráulica y eléctrica del sistema en el predio del parque: red de tuberías PVC de 2” (matriz) y 1 ½” (cuelleras), excavación de zanjas a 20-25 cm de profundidad para el politubo de 3/4” que aloja el cable, montaje de electroválvulas K-Rain BSPT de 9 V DC tipo latching en cajas de hormigón de 40 × 40 × 30 cm y cableado de los solenoides hasta los controladores.

- Programar los 6 controladores K-Rain BL-KR mediante la aplicación oficial K-RainBL del fabricante para reproducir el cronograma semanal de riego del parque, asignando a cada estación los días, horas y duración correspondientes.

- Desarrollar la plataforma web SARQUE en React + TypeScript con backend en Supabase, incluyendo módulos de autenticación, catálogo digital de sectores, catálogo de controladores BL-KR y sus estaciones asignadas, planificador visual del cronograma semanal y manual de usuario integrado.

- Validar el sistema completo mediante pruebas en campo del cronograma automatizado en al menos un controlador instalado y pruebas funcionales de la plataforma web con la administración del parque.

3.4  Enfoque Metodológico

3.4.1 Modelo de desarrollo rápido de aplicaciones (dra / rad) aplicado a sarque

3.4.1.1 Fundamento teórico

El Desarrollo Rápido de Aplicaciones (DRA), propuesto por James Martin en 1991, es una metodología de desarrollo iterativo que prioriza la entrega temprana de prototipos funcionales por sobre la documentación extensiva. Se basa en cuatro principios:

- Reducción del tiempo de desarrollo mediante ciclos iterativos cortos.

- Participación activa del usuario final en cada iteración.

- Uso intensivo de componentes reutilizables y frameworks de generación rápida.

- Construcción incremental con prototipos evolutivos.

3.4.1.2  Las cuatro fases del DRA y su aplicación en SARQUE

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    CICLO DE VIDA DRA — SARQUE                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  FASE 1           FASE 2           FASE 3           FASE 4      │
│  Planificación → Diseño del    →  Construcción  →  Transición   │
│  de Requisitos   Usuario          (Rápida)         (Implem.)    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.2.1	1.2.1. FASE 1 — Planificación de Requisitos

Esta fase definió el alcance y los requisitos del sistema mediante reuniones con la propietaria del parque (Sra. Eliana Soria Yapur) y observación directa del trabajo de los 6 jardineros.

Actividades realizadas:

| Actividad | Producto generado | Duración |
| --- | --- | --- |
| Entrevista no estructurada a la administración | Identificación del problema central | 2 días |
| Observación directa de jornadas de riego | Diagnóstico operativo | 5 días |
| Relevamiento del plano hídrico del parque | Plano anotado con 41 puntos y red de cañerías | 3 días |
| Documentación del cronograma semanal en papel | Tabla de horarios por sector | 1 día |
| Análisis de requerimientos funcionales y no funcionales | RF01-RF09 / RNF01-RNF06 | 3 días |

Acuerdo de alcance: - Sistema automatizado con 6 controladores BL-KR + 22 electroválvulas. - Plataforma web complementaria (sin reportes en tiempo real). - Programación de controladores con app oficial K-RainBL. - No se requiere ESP32 ni infraestructura WiFi adicional.

3.4.1.3 FASE 2 — Diseño del Usuario

En esta fase se construyeron prototipos visuales de la interfaz web y se validaron con la administración antes de codificar.

Actividades realizadas:

| Actividad | Producto generado |
| --- | --- |
| Wireframes de las páginas principales | Bocetos del Dashboard, Cronograma, Sectores, Reportes |
| Definición del modelo de datos | Diagrama Entidad-Relación inicial |
| Diseño de la paleta de colores del cronograma | Códigos de color: amarillo (2h), verde (1.5h), azul (1h) |
| Validación con la propietaria | Iteraciones sobre estructura de cronograma |
| Diseño de arquitectura del sistema | Diagrama de Componentes |

Iteraciones de diseño: - Iteración 1: prototipo de Dashboard con sector activo en tiempo real. - Iteración 2: cronograma editable tipo tabla Excel con colores por duración. - Iteración 3: página de reportes con gráficos de barra y ranking de sectores.

3.4.1.4. FASE 3 — Construcción Rápida

Esta fase implementó la plataforma web SARQUE utilizando un stack tecnológico moderno orientado a desarrollo rápido.

Stack tecnológico utilizado:

| Capa | Tecnología | Justificación de uso en DRA |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + TypeScript + Vite | Hot Module Reload permite ver cambios al instante |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | Componentes accesibles preconstruidos (no se reescribe HTML/CSS desde cero) |
| Backend | Supabase (PostgreSQL + Auth + API REST) | Base de datos sin necesidad de programar API: PostgREST genera endpoints automáticamente |
| Estado | TanStack React Query | Manejo declarativo de datos del servidor con caché automática |
| Validación | Zod | Esquemas de validación tipados que se reutilizan en frontend |
| Hosting | Lovable.dev | Despliegue continuo a cada commit (CI/CD automático) |

Incrementos del desarrollo:

| Incremento | Funcionalidad entregada | Semana |
| --- | --- | --- |
| INC-1 | Autenticación de usuarios + esquema de BD | Semana 11 |
| INC-2 | CRUD de Sectores (catálogo) | Semana 11 |
| INC-3 | Cronograma visual editable | Semana 12 |
| INC-4 | Dashboard con sector activo en tiempo real | Semana 13 |
| INC-5 | Reportes simulados con gráficos | Semana 14 |
| INC-6 | Eliminación del login (decisión final del usuario) | Semana 14 |

3.4.1.5.  FASE 4 — Transición e Implementación

Esta fase puso el sistema en operación real en el parque y capacitó al personal.

Actividades realizadas:

| Actividad | Resultado |
| --- | --- |
| Despliegue del sitio web SARQUE en producción | URL accesible desde cualquier dispositivo |
| Migración del cronograma de papel a la plataforma | 20 sectores registrados + ~28 horarios semanales |
| Programación física de los 6 controladores BL-KR | Cronograma cargado en cada BL-KR vía K-RainBL |
| Capacitación a la administración | Manual de Usuario SARQUE entregado |
| Pruebas de aceptación en campo | Validación de los 4 escenarios principales |

3.4.1.6  Ventajas del DRA observadas en SARQUE

- Reducción del tiempo total de desarrollo a ~4 semanas para la plataforma web.

- Retroalimentación temprana: cambios solicitados por la administración (eliminación del login, eliminación del módulo histórico) se implementaron sin reescribir el sistema.

- Calidad visible desde el primer incremento, lo que aumentó la confianza del cliente en el proyecto.

- Stack moderno que permite mantenimiento futuro sin dependencias obsoletas.

Tabla 2. Matriz Metodológica

| Fase | Actividad en SARQUE | Duración estimada |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico | Entrevista y observación directa en el parque; relevamiento del plano hídrico; documentación del cronograma | 2 semanas |
| Diseño | Consolidación de los 41 puntos en 22 estaciones; selección de controladores; diseño de la app web | 2 semanas |
| Adquisición | Compra de controladores BL-KR, electroválvulas K-Rain BSPT, cable 20 AWG y materiales hidráulicos | 1 semana |
| Instalación en campo | Excavación de zanjas, montaje de cajas de hormigón, instalación de electroválvulas, tendido de cableado | 4 semanas |
| Programación de controladores | Configuración de los 6 controladores BL-KR vía app K-RainBL con el cronograma definido | 1 semana |
| Desarrollo web | Implementación de la plataforma SARQUE: auth, catálogo, planificador | 4 semanas |
| Pruebas y ajustes | Validación del sistema en campo y pruebas funcionales de la web | 1 semana |

3.4.1	1.4.1. Alcance Temporal

Tabla 3: Cronograma de Actividades — Modalidad Proyecto de Grado

| Cap. | Actividad | 5to Sem. — 1er Parcial | 5to Sem. — Parcial Final | 6to Sem. — 1er Parcial | 6to Sem. — Parcial Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1.1 Diagnóstico y Justificación | ● | ● |  |  |
| I | 1.2 Planteamiento del Problema | ● | ● |  |  |
| I | 1.3 Objetivos: General y Específicos | ● | ● |  |  |
| I | 1.4 Enfoque Metodológico | ● | ● |  |  |
| II | Marco Teórico Conceptual |  | ● | ● |  |
| III | 3.1 Modelado de Negocio |  | ● | ● |  |
| III | 3.2–3.5 Implementación de Módulos |  |  | ● | ● |
| III | 3.6 Pruebas y Análisis de Resultados |  |  | ● | ● |
| IV | Conclusiones y Recomendaciones |  |  |  | ● |
| — | Bibliografía y Anexos |  |  |  | ● |
| — | Última Revisión y Visto Bueno |  |  |  | ● |
| — | Defensa Interna |  |  |  | ● |

Fuente: Elaboración Propia, 2026. (5to semestre: agosto–noviembre 2025 · 6to semestre: febrero–junio 2026)

Tabla 3. Cronograma de Actividades

| Semana | Actividad |
| --- | --- |
| 1–2 | Diagnóstico situacional; entrevista a administración del parque; relevamiento del plano hídrico |
| 3–4 | Diseño de arquitectura del sistema; selección de componentes; cálculo de cargas hidráulicas |
| 5 | Adquisición de hardware (controladores, electroválvulas, cable, tubería, cajas) |
| 6–9 | Instalación en campo: excavación, tendido de cañerías, montaje de electroválvulas |
| 10 | Programación de los 6 controladores BL-KR con la app K-RainBL |
| 11–14 | Desarrollo de la plataforma web SARQUE |
| 15 | Pruebas funcionales y de aceptación; ajustes finales |
| 16 | Redacción del informe final; preparación de la defensa |

4	CAPÍTULO II — MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

4.1  Métodos de Recolección de Información

4.1.1 Entrevista No Estructurada

La entrevista no estructurada es una técnica de recolección de información cualitativa en la que el entrevistador conduce la conversación sin seguir un cuestionario predefinido, permitiendo que el entrevistado exprese libremente su experiencia y conocimiento sobre el tema de estudio. Esta flexibilidad facilita la identificación de problemas no anticipados y la profundización en aspectos relevantes que emergen naturalmente durante la conversación (Hernández Sampieri, 2018).

En el proyecto SARQUE, se realizaron entrevistas no estructuradas a la administración del Parque Ecoturístico Quinta Estación y a los 6 jardineros responsables del riego, permitiendo identificar los problemas operativos del riego manual, cuantificar el tiempo invertido en desplazamientos y documentar los incidentes más frecuentes relacionados con el manejo de las llaves de paso.

4.1.2 Observación Directa

La observación directa consiste en el registro sistemático de fenómenos, comportamientos y procesos tal como ocurren en su contexto natural, sin intervención del investigador. Es especialmente valiosa para documentar procesos operativos que los informantes no describen con precisión en las entrevistas porque los consideran obvios o rutinarios (Yin, 2018).

En SARQUE, la observación directa se realizó durante las jornadas de riego del parque, registrando los recorridos del personal, los tiempos de desplazamiento entre sectores, el procedimiento de apertura y cierre de llaves de paso y los incidentes de olvido en el manejo del cronograma.

4.2  Ingeniería de Software

4.2.1 Desarrollo Rápido de Aplicaciones (DRA / RAD)

El Desarrollo Rápido de Aplicaciones (DRA) es una metodología de desarrollo de software propuesta por James Martin en 1991, orientada a la entrega iterativa de prototipos funcionales en ciclos cortos. El modelo DRA comprende cuatro fases: Planificación de Requisitos, Diseño del Usuario, Construcción y Transición. (Martin, 1991)

4.2.2 Lenguaje Unificado de Modelado (UML)

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un estándar de la industria para la representación gráfica de sistemas de software. Proporciona un conjunto de notaciones y diagramas para modelar la estructura, el comportamiento y la interacción de los componentes de un sistema. (Booch, Rumbaugh y Jacobson, 2005)

4.2.3 Diagrama de Componentes

El diagrama de componentes UML representa la estructura física del sistema de software, mostrando los componentes (módulos, paquetes, librerías) y sus dependencias.

4.2.4 Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso UML describe las interacciones entre los actores del sistema (usuarios, dispositivos externos) y las funcionalidades que el sistema provee.

4.2.5  Diagrama de Flujo

El diagrama de flujo representa gráficamente la secuencia de pasos de un proceso o algoritmo mediante símbolos estandarizados (rectángulos para procesos, rombos para decisiones, óvalos para inicio y fin). En SARQUE se utiliza para representar el flujo operativo del riego automatizado.

4.3 Sistemas de Riego Automatizados

4.3.1  Riego por Estaciones

Un sistema de riego por estaciones divide el área a regar en zonas o “estaciones” independientes, cada una controlada por una electroválvula propia. Un controlador central activa secuencialmente las electroválvulas según un cronograma programado, permitiendo regar una zona a la vez con la totalidad del caudal disponible de la bomba. Esta arquitectura es la estándar en sistemas de riego residenciales, parques y campos agrícolas pequeños y medianos. (Pizarro, 2017)

4.3.2  Bomba Sumergible Centrífuga

Una bomba sumergible centrífuga es un equipo electromecánico instalado bajo el nivel del agua del pozo, que utiliza la fuerza centrífuga generada por un rotor (impulsor) para elevar el agua hasta la superficie. Sus ventajas frente a las bombas de superficie son la ausencia de problemas de cebado, mayor eficiencia y menor ruido. La bomba Grundfos de 5 HP utilizada en el parque es trifásica y se ubica a 50 metros de profundidad en el pozo. (Karassik, 2008)

4.3.3  Tanque Hidroneumático

Un tanque hidroneumático es un recipiente cerrado parcialmente lleno de aire comprimido que actúa como reserva de presión hidráulica. Permite que la bomba no se encienda con cada apertura puntual de una válvula, sino que mantenga la red presurizada entre 3.5 y 4.0 bar mediante el aire comprimido. Cuando la presión cae por debajo del umbral inferior por consumo, un presostato activa la bomba; cuando supera el umbral superior, la apaga. Esto extiende la vida útil de la bomba y estabiliza el caudal hacia las electroválvulas. (Karassik, 2008)

4.3.4  Cálculo de Volumen de Riego

El volumen de agua entregado en un ciclo de riego puede calcularse mediante la fórmula:

V = Q × t

Donde V es el volumen en litros, Q es el caudal en L/s y t es la duración en segundos. En SARQUE, con Q = 4 L/s, un ciclo de riego de 2 horas (7.200 s) entrega 28.800 L por sector activo.

4.4  Controladores Bluetooth K-Rain BL-KR

4.4.1 La Línea K-Rain BL-KR

La línea K-Rain BL-KR es una familia de controladores de riego a batería (9 V DC) con conectividad Bluetooth Smart (BLE 4.0) fabricados por K-Rain Manufacturing Corporation (Florida, EE.UU.). Los controladores de la línea BL-KR se programan exclusivamente mediante la aplicación móvil K-RainBL (disponible para iOS y Android) y activan electroválvulas de 9 V DC de acción latente (latching solenoids) mediante pulsos de corriente de polaridad positiva (apertura) y negativa (cierre). La familia comprende los modelos BL-KR1 (1 estación), BL-KR2 (2 estaciones), BL-KR4 (4 estaciones), BL-KR6 (6 estaciones) y BL-KR9 (9 estaciones). (K-Rain Manufacturing Corporation, 2020)

En SARQUE se utilizan 6 controladores BL-KR distribuidos en el parque, seleccionados de modo que el cable monofilar 20 AWG entre cada controlador y su electroválvula más lejana no supere los 30 metros (optimización de cableado y caída de tensión):

- 2 unidades BL-KR2 (2 estaciones cada una): 4 estaciones

- 3 unidades BL-KR4 (4 estaciones cada una): 12 estaciones

- 1 unidad BL-KR6 (6 estaciones): 6 estaciones

- Total: 22 estaciones de riego automatizadas

4.4.2 Bluetooth Low Energy (BLE)

Bluetooth Low Energy (BLE), también conocido como Bluetooth Smart, es una especificación de comunicación inalámbrica de corto alcance introducida en la versión 4.0 del estándar Bluetooth (2010). A diferencia del Bluetooth clásico, BLE está optimizado para dispositivos que requieren bajo consumo energético y comunicación en ráfagas cortas, lo que lo hace idóneo para dispositivos alimentados por baterías como los controladores K-Rain BL-KR. El alcance típico de BLE es de 10 a 30 metros en condiciones de campo abierto. (Bluetooth SIG, 2016)

4.4.3 Aplicación K-RainBL

K-RainBL es la aplicación móvil oficial de K-Rain Manufacturing Corporation para iOS y Android, utilizada exclusivamente para la programación y operación de los controladores BL-KR. La aplicación permite:

- Emparejar dispositivos mediante BLE

- Asignar nombres y claves de seguridad a cada controlador

- Programar hasta 3 programas (A, B y C) por controlador

- Definir días de riego (personalizado, pares, impares, intervalos)

- Configurar tiempos de inicio y duración por estación

- Aplicar un “presupuesto de agua” estacional (porcentaje de ajuste)

- Suspender/reanudar el sistema (ON/OFF)

- Ejecutar pruebas manuales por estación

- Configurar un sensor de lluvia normalmente cerrado

La programación se transmite al controlador mediante el botón Save seguido de Transmit, y el controlador confirma la recepción con un tono “bing”.

4.5  Actuadores e Instrumentación Hidráulica

4.5.1  Electroválvula K-Rain BSPT 9V DC Latching

Una electroválvula (o válvula solenoide) es un actuador electromecánico que controla el paso de fluidos mediante la activación o desactivación de un solenoide eléctrico. Las electroválvulas de tipo latching (de retención) utilizan un imán permanente para mantener la posición abierta o cerrada sin consumo continuo de corriente, requiriendo únicamente un pulso de energía para cambiar de estado. Esta característica las hace ideales para controladores alimentados por batería como los K-Rain BL-KR. Las electroválvulas K-Rain BSPT operan a 9 V DC y son compatibles con todos los controladores de la línea BL-KR. La conexión BSPT (British Standard Pipe Taper) es el estándar de rosca de tubería utilizado en Bolivia y en el mercado latinoamericano para conexiones hidráulicas de baja y media presión. (K-Rain Manufacturing Corporation, 2020)

En SARQUE, las 22 electroválvulas K-Rain BSPT reemplazan los puntos críticos de la red original de 41 llaves de paso manuales, siendo actuadas por los 6 controladores BL-KR según el cronograma de riego programado en la app K-RainBL.

4.5.2 Cable Monofilar 20 AWG

El cable utilizado para conectar los solenoides de las electroválvulas a los controladores es de calibre 20 AWG (American Wire Gauge) monofilar, con un solo conductor por solenoide más un retorno común. Su sección transversal de aproximadamente 0.518 mm² es adecuada para los pulsos de corriente de baja intensidad que activan los solenoides latching, en distancias de hasta 30 metros por estación sin caída de tensión significativa. El cable se aloja en politubo negro de polietileno de 3/4” de diámetro como protección mecánica y dieléctrica.

4.5.3 Caja de Válvula

La caja de válvula es el recinto que aloja la electroválvula, sus empalmes eléctricos y la llave de paso manual de respaldo. En SARQUE se utilizan cajas de hormigón armado de 40 × 40 × 30 cm, fabricadas in situ, con tapa removible para facilitar el mantenimiento. Las dimensiones permiten acceder cómodamente al cuerpo de la electroválvula y a los empalmes del cable durante inspecciones o reparaciones.

4.6 Programación Frontend

4.6.1 React y TypeScript

React es una biblioteca de JavaScript para la construcción de interfaces de usuario basada en componentes, desarrollada y mantenida por Meta. Utiliza un modelo de renderizado declarativo basado en un Virtual DOM que optimiza las actualizaciones. TypeScript es un superconjunto de JavaScript con tipado estático, que mejora la detección de errores en tiempo de desarrollo y facilita el mantenimiento. La combinación React + TypeScript es el estándar para el desarrollo de aplicaciones web modernas. (Chinnathambi, 2023)

4.6.2 Vite

Vite es una herramienta de construcción y servidor de desarrollo para aplicaciones web modernas. Utiliza módulos ES nativos del navegador durante el desarrollo, lo que resulta en tiempos de arranque y recarga en caliente (HMR) significativamente menores que los de empacadores tradicionales. (You, 2021)

4.6.3 Tailwind CSS y shadcn/ui

Tailwind CSS es un framework de CSS utilitario que proporciona clases de bajo nivel aplicables directamente en el HTML. shadcn/ui es una colección de componentes React accesibles y personalizables, construidos sobre Radix UI y estilizados con Tailwind CSS, distribuidos como código fuente copiable al proyecto. (Shadcn, 2023)

4.6.4 React Query (TanStack Query)

React Query es una biblioteca de gestión de estado asíncrono para React que simplifica el manejo de datos del servidor: fetching, caching, sincronización y actualización de datos remotos mediante los hooks useQuery y useMutation. (Tanner Linsley, 2020)

4.7 Plataforma Backend y Base de Datos

4.7.1 Supabase

Supabase es una plataforma de backend como servicio (BaaS) de código abierto que provee una base de datos PostgreSQL, autenticación de usuarios, almacenamiento de archivos y API REST autogenerada a partir del esquema. Supabase es la alternativa de código abierto a Firebase y es adecuada para proyectos que requieren un backend funcional sin la complejidad de administrar infraestructura de servidores. (Copple y Wilson, 2020)

En SARQUE, Supabase provee: autenticación de usuarios con JWT, base de datos PostgreSQL con Row Level Security (RLS) y API REST para lectura y escritura desde la plataforma web.

4.7.2 PostgreSQL y Row Level Security (RLS)

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, reconocido por su robustez y cumplimiento de los estándares SQL. Row Level Security (RLS) permite definir políticas de acceso a nivel de fila, de modo que los usuarios solo pueden leer o modificar las filas para las que tienen permisos explícitos. En SARQUE, RLS garantiza que solo usuarios autenticados con el rol correspondiente puedan modificar el catálogo de sectores o el cronograma de riego. (PostgreSQL Global Development Group, 2024)

4.7.3  Zod

Zod es una biblioteca de validación de esquemas para TypeScript que permite definir la forma y las restricciones de los datos en tiempo de compilación y ejecución. En SARQUE, Zod valida los datos de entrada en los formularios web antes de enviarlos a Supabase. (Colinhacks, 2021)

4.8 Normativa

4.8.1 Norma Boliviana NB 777 — Instalaciones Eléctricas en Interiores

La Norma Boliviana NB 777 establece los requisitos técnicos mínimos para el diseño, instalación y verificación de instalaciones eléctricas en interiores en Bolivia, en concordancia con las normas internacionales IEC 60364. (IBNORCA, 2004)

En SARQUE, la NB 777 se aplicó en el diseño de la alimentación eléctrica trifásica de la bomba sumergible Grundfos y en la protección del cableado de control de los controladores BL-KR.

5	CAPÍTULO III — PROPUESTA DE INNOVACIÓN

5.1 Modelado de Negocio Actual y Alternativo

5.1.1  Modelado de Negocio Actual

El proceso de riego actual en el Parque Quinta Estación sigue el siguiente flujo operativo:

- Al inicio de la jornada, el administrador verifica si llovió. Si llovió, suspende el riego del día.

- El jardinero consulta el cronograma semanal (documento físico) para determinar qué sectores corresponden regar.

- El jardinero se desplaza a pie hasta la primera llave de paso asignada (recorrido mínimo: 5 minutos).

- El jardinero abre manualmente la llave de paso.

- El jardinero realiza otras tareas durante las 2 horas que dura el riego.

- Al cumplirse el tiempo, el jardinero debe regresar a la llave y cerrarla manualmente.

- El proceso se repite para cada sector del día (3 a 6 sectores).

- No se genera ningún registro del riego realizado.

Tabla 4. Problemas identificados en el proceso actual

| ID | Problema | Frecuencia | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | Olvido de cierre de llave de paso → fuga/inundación | Ocasional | Alto |
| P02 | Olvido de apertura de llave → sector sin riego | Ocasional | Alto |
| P03 | Tiempo improductivo en desplazamientos | Diario | Medio |
| P04 | Cronograma en papel vulnerable | Permanente | Medio |
| P05 | Ausencia de documentación digital del sistema | Permanente | Medio |

5.1.2 Modelado de Negocio Alternativo

Con SARQUE, el proceso de riego pasa a operar de la siguiente manera:

- Al inicio de la jornada, el administrador revisa el pronóstico del tiempo. Si llovió, suspende el sistema completo desde la app K-RainBL en cada controlador (función ON/OFF) o desactiva las electroválvulas implicadas.

- Los 6 controladores BL-KR ejecutan automáticamente el cronograma de riego programado en la app K-RainBL: abren y cierran las electroválvulas en los horarios exactos definidos.

- Durante las jornadas, el personal puede consultar el cronograma vigente, los sectores asignados, los controladores y las estaciones desde la plataforma web SARQUE en cualquier dispositivo con internet.

- Cualquier modificación del cronograma se documenta en SARQUE y se replica manualmente en los controladores BL-KR mediante la app K-RainBL.

Tabla 5. Mejoras introducidas

| Problema anterior | Solución SARQUE |
| --- | --- |
| Olvido de cierre de llave | Cierre automático al término del tiempo programado en el BL-KR |
| Olvido de apertura de llave | Apertura automática según cronograma programado |
| Tiempo en desplazamientos | Eliminado para el control de electroválvulas |
| Cronograma en papel | Cronograma digital centralizado en la plataforma web |
| Sin documentación del sistema | Catálogo digital de sectores, controladores y estaciones |

5.1.3 Análisis de Requerimientos

Tabla 6. Requerimientos Funcionales

| ID | Requerimiento | Módulo |
| --- | --- | --- |
| RF01 | El sistema debe permitir crear, editar y eliminar sectores del parque | Web — Sectores |
| RF02 | El sistema debe permitir registrar los 6 controladores BL-KR y sus estaciones asignadas | Web — Controladores |
| RF03 | El sistema debe permitir definir programas de riego con hora, minuto, duración y días de la semana por sector | Web — Horarios |
| RF04 | El sistema debe presentar el cronograma semanal en formato visual de calendario | Web — Cronograma |
| RF05 | El sistema debe requerir autenticación de usuario para acceder a cualquier módulo | Web — Auth |
| RF06 | El sistema debe diferenciar entre rol administrador (gestión completa) y operador (solo lectura) | Web — Auth/Roles |
| RF07 | El sistema debe validar todos los formularios de entrada con esquemas Zod | Web — Validación |
| RF08 | Los 6 controladores BL-KR deben ser programados desde la app K-RainBL siguiendo el cronograma de SARQUE | Campo — BL-KR |
| RF09 | Las 22 electroválvulas K-Rain BSPT deben abrir y cerrar correctamente al recibir pulsos del controlador | Campo — Electroválvulas |

Tabla 7. Requerimientos No Funcionales

| ID | Requerimiento | Categoría |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | La plataforma web debe ser responsiva (móvil, tablet, escritorio) | Usabilidad |
| RNF02 | La latencia de carga de cualquier vista no debe superar los 3 segundos | Rendimiento |
| RNF03 | La base de datos debe mantener los datos disponibles por al menos 12 meses | Disponibilidad |
| RNF04 | El cable 20 AWG no debe presentar caída de tensión que impida la activación del solenoide | Confiabilidad |
| RNF05 | Las cajas de hormigón y empalmes impermeabilizados deben proteger los componentes ante lluvia | Robustez |
| RNF06 | La instalación eléctrica del sistema debe cumplir con la NB 777 | Normativa |

5.2 Diseño e Implementación de la Plataforma Web SARQUE

5.2.1 Identificación y Descripción de los Actores

Tabla 8. Actores del Sistema SARQUE

| Actor | Descripción | Rol en el sistema |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Propietaria (Sra. Eliana Soria Yapur) y administrador del parque | Gestión completa: sectores, controladores, cronograma, usuarios |
| Operador | Jardinero con acceso a la plataforma | Visualización del cronograma y catálogo de sectores |
| Controlador BL-KR | Controlador K-Rain programado por la app K-RainBL | Activación de electroválvulas según programación local |
| App K-RainBL | Aplicación móvil oficial K-Rain | Programación BLE de los controladores |

5.2.2 Diagramas de Casos de Uso

Figura 1. Diagrama de Casos de Uso de la Plataforma SARQUE

Figura 1. Diagrama de Casos de Uso de la Plataforma SARQUE. Fuente: Elaboración propia, 2026.

Tabla 9. Descripción de Casos de Uso

| ID | Caso de Uso | Actor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| CU01 | Iniciar sesión | Admin / Operador | Autenticación con email y contraseña mediante Supabase Auth |
| CU02 | Ver cronograma semanal | Admin / Operador | Visualizar la tabla colorida del cronograma por día y franja horaria |
| CU03 | Gestionar sectores | Admin | Crear, editar y eliminar sectores del parque |
| CU04 | Gestionar controladores | Admin | Registrar los 6 controladores BL-KR y sus estaciones |
| CU05 | Definir horario de riego | Admin | Asignar hora, duración y días a cada estación |
| CU06 | Activar/desactivar horario | Admin | Suspender un horario sin eliminarlo (ej. invierno) |
| CU07 | Consultar manual de usuario | Admin / Operador | Acceder a la documentación integrada en la plataforma |

5.2.3 Diagrama de Componentes del Sistema

Figura 2. Diagrama de Componentes de la Plataforma SARQUE

Figura 2. Diagrama de Componentes de la Plataforma SARQUE. Fuente: Elaboración propia, 2026.

Tabla 10. Descripción de Componentes

| Componente | Tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| App Web | React + TypeScript + Vite | Interfaz de usuario: catálogo, cronograma, planificador |
| Supabase Auth | Supabase / JWT | Autenticación y gestión de sesiones |
| Supabase Database | PostgreSQL + RLS | Persistencia de datos: sectores, controladores, horarios |
| Controladores BL-KR | K-Rain BL-KR (BLE) | Activación de electroválvulas según cronograma local |
| Electroválvulas | K-Rain BSPT 9V DC | Actuadores hídricos en las 22 estaciones |
| App K-RainBL | App móvil oficial K-Rain | Programación BLE de los controladores |

5.2.4  Diseño de la Base de Datos

Figura 3. Modelo Entidad-Relación de la Base de Datos SARQUE

Figura 3. Modelo Entidad-Relación de la Base de Datos SARQUE. Fuente: Elaboración propia, 2026.

5.2.5. Diagrama de clases

La base de datos de SARQUE en Supabase/PostgreSQL comprende las siguientes tablas:

Tabla 11. Entidad sectores

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | Identificador único del sector |
| nombre | TEXT | Nombre del sector (ej. “Laberinto de Wisterias”) |
| descripcion | TEXT | Descripción de la vegetación |
| controlador_id | UUID (FK) | Referencia al controlador BL-KR asignado |
| numero_estacion | INTEGER | Número de estación dentro del controlador |
| activo | BOOLEAN | Estado habilitado/deshabilitado |
| created_at | TIMESTAMPTZ | Fecha de creación |

Tabla 12. Entidad controladores

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | Identificador único |
| nombre | TEXT | Nombre descriptivo (ej. “BL-KR6 Central”) |
| modelo | TEXT | Modelo (BL-KR2, BL-KR4, BL-KR6) |
| num_estaciones | INTEGER | Número de estaciones del modelo |
| ubicacion | TEXT | Ubicación de instalación |

Tabla 13. Entidad horarios_riego

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | Identificador único |
| sector_id | UUID (FK) | Sector al que aplica el horario |
| hora | INTEGER | Hora de inicio (0-23) |
| minuto | INTEGER | Minuto de inicio (0-59) |
| duracion_min | INTEGER | Duración en minutos (1-120) |
| dias_semana | INTEGER[] | Días de la semana (1=lunes … 7=domingo) |
| activo | BOOLEAN | Estado habilitado/deshabilitado |
| created_by | UUID (FK) | Usuario que creó el horario |
| created_at | TIMESTAMPTZ | Fecha de creación |

Tabla 14. Entidad profiles

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID (PK, FK → auth.users) | Identificador del usuario |
| nombre | TEXT | Nombre completo |
| email | TEXT | Correo electrónico |

Tabla 15. Entidad user_roles

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | Identificador único |
| user_id | UUID (FK) | Referencia al usuario |
| rol | TEXT | “admin” o “operator” |

5.2.5	3.2.5. Arquitectura de Software

Figura 4. Arquitectura General del Sistema. Fuente: Elaboración propia, 2026.

Tabla 16. Arquitectura de Capas — Plataforma Web SARQUE

| Capa | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Presentación | React + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui | UI, formularios, calendario visual |
| Estado y Datos | React Query + Supabase JS Client | Fetching y caching |
| API | Supabase REST (PostgREST) | Endpoints CRUD autogenerados |
| Base de Datos | PostgreSQL + RLS | Persistencia con control de acceso |

5.3 Diseño e Implementación del Sistema de Riego en Campo

5.3.1  Diagrama de Flujo Operativo

Figura 5. Diagrama de Flujo Operativo del Riego Automatizado

Figura 5. Diagrama de Flujo Operativo del Riego Automatizado en SARQUE. Fuente: Elaboración propia, 2026.

5.3.2  Distribución de Controladores

La consolidación de los 41 puntos de riego originales en 22 estaciones controladas se realizó mediante el agrupamiento hidráulico de zonas adyacentes con requerimientos similares, y la selección del modelo de controlador adecuado a cada zona del parque para minimizar el cableado.

Tabla 17. Distribución de los 6 controladores BL-KR

| ID | Modelo | Estaciones | Zona del parque |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | BL-KR2 | 2 | Zona A — proximidades caseta de bomba |
| C2 | BL-KR2 | 2 | Zona B — área del laberinto |
| C3 | BL-KR4 | 4 | Zona C — paseo de olivos |
| C4 | BL-KR4 | 4 | Zona D — curvas cromáticas |
| C5 | BL-KR4 | 4 | Zona E — área frutales y huerto |
| C6 | BL-KR6 | 6 | Zona F — área central y suculentas |
| Total | 6 controladores | 22 estaciones | 5 hectáreas |

5.3.3 Red Hidráulica

La red hidráulica de SARQUE se compone de los siguientes elementos:

- Bomba sumergible Grundfos 5 HP trifásica instalada en el pozo a 50 m de profundidad

- Tanque hidroneumático con presostato (corte por sobrepresión a 4.0 bar, presión nominal de trabajo 3.5 bar)

- Matriz principal: tubería PVC de 2” enterrada a 30 cm de profundidad

- Cuelleras: tubería PVC de 1 ½” enterrada a 20-25 cm desde la matriz hasta cada electroválvula

- 22 electroválvulas K-Rain BSPT 9V DC tipo latching en cajas de hormigón armado de 40 × 40 × 30 cm

- Llaves de paso manuales de respaldo (tipo bola, color rojo) instaladas en serie con cada electroválvula para mantenimiento

5.3.4 Sistema Eléctrico de Control

El cableado de control entre los 6 controladores BL-KR y las 22 electroválvulas se compone de:

- Cable monofilar 20 AWG (un conductor por solenoide + retorno común)

- Politubo negro de polietileno de 3/4” como protección mecánica del cable

- Zanjas de 20-25 cm de profundidad paralelas a las cuelleras hidráulicas

- Empalmes impermeabilizados con cinta autovulcanizante en las cajas de válvula

- Longitud máxima por estación: 30 m (criterio de diseño para evitar caída de tensión)

- Alimentación de los controladores: batería 9V alcalina con autonomía aproximada de 1 año

5.3.5 Procedimiento de Instalación

- Trazado del recorrido de matriz y cuelleras según el plano hidráulico, marcando los 22 puntos donde se ubicarán las electroválvulas.

- Excavación de zanjas para tubería matriz (30 cm) y cuelleras + politubo de cable (20-25 cm).

- Tendido y unión de tubería PVC con pegamento PVC, incluyendo pruebas de presión preliminares antes del enterramiento.

- Construcción de cajas de hormigón de 40 × 40 × 30 cm en los puntos de electroválvula.

- Instalación de electroválvulas K-Rain BSPT en serie con una llave de paso manual de respaldo.

- Tendido del politubo con cable 20 AWG hasta el controlador BL-KR correspondiente.

- Empalmes impermeabilizados dentro de las cajas de válvula, identificando cada par de conductores por estación.

- Instalación de los 6 controladores BL-KR en sus ubicaciones definidas con batería 9V.

- Pruebas de continuidad del cableado y verificación de activación manual de cada solenoide desde la app K-RainBL.

- Cierre de zanjas con reposición del césped o terreno superficial original.

5.3.6 Programación de los Controladores BL-KR

La programación de los 6 controladores BL-KR se realiza mediante la app oficial K-RainBL del fabricante (disponible para iOS y Android), siguiendo este procedimiento:

- Habilitar Bluetooth en el smartphone.

- Abrir la app K-RainBL y seleccionar el controlador deseado de la lista.

- Asignar un nombre descriptivo y opcionalmente una clave de seguridad.

- Acceder al menú Programming y seleccionar el Programa A (o B/C si corresponde).

- Definir los días de la semana de riego (Custom, Even, Odd, Interval).

- Añadir las horas de inicio del programa.

- Asignar a cada estación su tiempo de riego (duración).

- Tocar Save y luego Transmit desde la pantalla principal.

- Confirmar la recepción con el tono “bing” del controlador.

5.3.7 Esquema de conexiones

Figura 7: diagrama de conexiones electricas del sistema de riego

Fuente: Elaboracion propia.

5.3.8. Diseño del circuito electrico.

5.4 Pruebas Realizadas

5.4.1  Pruebas Funcionales de la Plataforma Web

Tabla 18. Pruebas Funcionales — Plataforma Web SARQUE

| PF03 | Crear sector | Datos válidos | Sector guardado en Supabase | ✓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PF04 | Asignar sector a controlador y estación | Selección de controlador y nº de estación | Asignación persistente | ✓ |
| PF05 | Crear horario | Hora, duración y días válidos | Horario guardado | ✓ |
| PF06 | Crear horario con días vacíos | Sin días seleccionados | Error de validación | ✓ |
| PF07 | Visualizar cronograma semanal | Datos en Supabase | Tabla visual renderizada | ✓ |
| PF08 | Roles: operador no puede crear sectores | Login como operator | Botones de edición deshabilitados | ✓ |

5.4.2  Pruebas Hidráulicas

Tabla 19. Pruebas Hidráulicas — Sistema de Riego

| ID | Prueba | Condición | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH01 | Presión nominal en matriz | Bomba en operación | 3.5 bar estable | ✓ |
| PH02 | Caudal por electroválvula | Una estación activa | ~4 L/s | ✓ |
| PH03 | Estanqueidad de cuelleras | Presurización post-instalación | Sin fugas visibles | ✓ |
| PH04 | Apertura y cierre de electroválvula | Comando manual desde K-RainBL | Apertura/cierre en < 2 s | ✓ |
| PH05 | Llave de paso manual de respaldo | Cierre con electroválvula activa | Corte total de flujo | ✓ |

5.4.3 Pruebas Eléctricas

Tabla 20. Pruebas Eléctricas — Sistema de Control

| ID | Prueba | Condición | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PE01 | Continuidad de cable | Multímetro entre controlador y solenoide | < 5 Ω | ✓ |
| PE02 | Activación del solenoide | Pulso del controlador | Apertura mecánica audible | ✓ |
| PE03 | Aislamiento de empalmes | Inspección visual post-instalación | Cinta autovulcanizante sellada | ✓ |
| PE04 | Voltaje de batería del controlador | Batería 9V nueva | ≥ 8.5 V | ✓ |

5.4.4 Pruebas de Aceptación con la Administración

Tabla 21. Pruebas de Aceptación — Parque Quinta Estación

| ID | Criterio | Verificado por | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| PA01 | El sistema activa y desactiva electroválvulas en los horarios programados sin intervención humana | Administración del parque | ✓ |
| PA02 | El cronograma semanal se visualiza correctamente desde un teléfono móvil en la app web | Jardinero | ✓ |
| PA03 | La administración puede modificar el cronograma en la web y replicarlo en los controladores | Administración del parque | ✓ |
| PA04 | El manual de usuario es claro para los jardineros sin conocimientos técnicos | Jardineros | ✓ |

5.5 Análisis de Resultados

5.5.1  Tiempos de Trabajo del Personal

Tabla 22. Comparativa de Tiempos — Antes y Después de SARQUE

| Actividad | Sistema Anterior | SARQUE | Reducción |
| --- | --- | --- | --- |
| Desplazamientos diarios para riego | 30 min mín | 0 min | -100 % |
| Tiempo en gestión del cronograma | 10 min (búsqueda en papel) | 1 min (consulta en app) | -90 % |
| Tiempo total semanal por jardinero | 3.5 h | 0.1 h | -97 % |

5.5.2 Cumplimiento de Requerimientos Funcionales

Tabla 23. Trazabilidad Requerimientos Funcionales — Resultados

| ID | Requerimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF01 | Gestión de sectores | ✓ Implementado y validado |
| RF02 | Registro de controladores | ✓ Implementado y validado |
| RF03 | Programación de horarios | ✓ Implementado y validado |
| RF04 | Cronograma visual | ✓ Implementado y validado |
| RF05 | Autenticación | ✓ Implementado y validado |
| RF06 | Roles admin/operador | ✓ Implementado y validado |
| RF07 | Validación Zod | ✓ Implementado y validado |
| RF08 | Programación de BL-KR vía K-RainBL | ✓ Implementado y validado |
| RF09 | Apertura/cierre de electroválvulas | ✓ Implementado y validado |

6	CAPÍTULO IV — CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1	4.1. Conclusiones

- El diagnóstico situacional del Parque Ecoturístico Quinta Estación confirmó que el control manual de 41 llaves de paso distribuidas en 5 hectáreas generaba pérdidas operativas cuantificables: mínimo 30 minutos diarios en desplazamientos del personal y riesgo de fugas o déficit hídrico por olvido en la apertura o cierre de llaves. El cronograma de riego semanal de alta complejidad —con entre 3 y 6 sectores diarios en franjas horarias rotativas— superaba la capacidad de gestión confiable mediante memoria humana y soporte de papel.

- La consolidación de los 41 puntos de riego originales en 22 estaciones controladas por 6 controladores K-Rain BL-KR (2 BL-KR2, 3 BL-KR4 y 1 BL-KR6) demostró ser una decisión técnicamente sólida, ya que optimiza el cableado (ningún solenoide a más de 30 metros del controlador correspondiente) y reduce la complejidad de mantenimiento, sin afectar la cobertura hídrica del parque.

- La elección de la app móvil K-RainBL como interfaz principal de programación de los controladores se justifica por la cobertura desigual de señal WiFi en el predio del parque y por la confiabilidad y simplicidad de la solución oficial del fabricante, que no requiere infraestructura adicional ni hardware complementario.

- La plataforma web SARQUE, desarrollada en React + TypeScript con backend Supabase, reemplazó exitosamente el cronograma en papel utilizado previamente, centralizando la documentación del sistema: catálogo de sectores, registro de los 6 controladores y sus 22 estaciones asignadas, y planificador visual del cronograma semanal accesible desde cualquier dispositivo.

- Las pruebas funcionales, hidráulicas, eléctricas y de aceptación validaron el cumplimiento del 100 % de los requerimientos funcionales definidos. El sistema SARQUE eliminó la necesidad de presencia física del personal para el control de las electroválvulas, liberando aproximadamente 182 horas anuales por jardinero para tareas de mayor valor agrícola y turístico.

6.2	4.2. Recomendaciones

- Instalar un sensor de lluvia normalmente cerrado en cada controlador BL-KR, cableado al terminal amarillo correspondiente, para suspender automáticamente el riego ante lluvia detectada por el sensor. Esto eliminaría la necesidad de que el administrador desactive manualmente los programas en días lluviosos.

- Mantener un calendario de reemplazo de baterías de los 6 controladores BL-KR (autonomía aproximada de 1 año por batería 9V alcalina), idealmente registrado en la plataforma SARQUE como recordatorio para la administración.

- Capacitar al menos a 2 jardineros en el manejo básico de la app K-RainBL, para que la administración no sea el único punto de contacto para modificaciones del cronograma.

- Documentar fotográficamente la ubicación exacta de cada caja de válvula en la plataforma SARQUE, facilitando la localización de electroválvulas para mantenimiento futuro especialmente durante la estación seca cuando la vegetación oculta los puntos de control.

- Evaluar a futuro la posibilidad de un módulo de registro manual de riegos en la plataforma web, donde el jardinero pueda anotar cuándo se ejecutó cada ciclo (incluyendo eventos no programados como riegos de emergencia), generando un historial básico sin requerir hardware adicional.

6.3	BIBLIOGRAFÍA

- Bluetooth SIG. (2016). Bluetooth Core Specification v4.2. Bluetooth Special Interest Group.

- Booch, G., Rumbaugh, J., y Jacobson, I. (2005). The Unified Modeling Language User Guide (2nd ed.). Addison-Wesley.

- Castillo, M. (2021). Sistema de control de riego automatizado para jardines botánicos. Universidad Nacional de Colombia.

- Chinnathambi, K. (2023). Learning React (2nd ed.). O’Reilly Media.

- Colinhacks. (2021). Zod: TypeScript-first schema validation with static type inference. GitHub. https://github.com/colinhacks/zod

- Copple, P., y Wilson, A. (2020). Supabase: The open source Firebase alternative. Supabase Inc.

- García, J., y López, M. (2023). Automatización del riego por zonas en parques urbanos. Revista de Ingeniería Ambiental, 15(2), 45–58.

- Hernández Sampieri, R. (2018). Metodología de la Investigación (6ta ed.). McGraw-Hill.

- IBNORCA. (2004). Norma Boliviana NB 777: Instalaciones Eléctricas en Interiores. Instituto Boliviano de Normalización y Calidad.

- Karassik, I. J. (2008). Pump Handbook (4th ed.). McGraw-Hill.

- K-Rain Manufacturing Corporation. (2020). BL-KR Series Bluetooth Smart Battery Powered Controller — Installation Manual. K-Rain.

- Martin, J. (1991). Rapid Application Development. Macmillan Publishing.

- Pérez, A., Ramírez, C., y Torres, F. (2022). Sistema de riego automatizado con controladores programables y sensores de humedad. Revista Latinoamericana de Ingeniería, 8(1), 12–25.

- Pizarro, F. (2017). Riegos Localizados de Alta Frecuencia (4ta ed.). Ediciones Mundi-Prensa.

- PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 Documentation. https://www.postgresql.org/docs/16/

- Pressman, R. (2014). Software Engineering: A Practitioner’s Approach (8th ed.). McGraw-Hill.

- Shadcn. (2023). shadcn/ui: Beautifully designed components built with Radix UI and Tailwind CSS. https://ui.shadcn.com

- Tanner Linsley. (2020). TanStack Query: Powerful asynchronous state management. https://tanstack.com/query

- Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications (6th ed.). SAGE Publications.

- You, E. (2021). Vite: Next Generation Frontend Tooling. https://vitejs.dev

- ANEXOS

- 7.1	ANEXO A — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS DE LA INSTALACIÓN

Este anexo recopila las especificaciones técnicas exactas de la instalación física del sistema SARQUE en el Parque Ecoturístico Quinta Estación.

7.1.1	A.1. Sistema de Bombeo

Tabla A.1. Especificaciones de la bomba de pozo

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Grundfos |
| Tipo | Bomba sumergible |
| Potencia | 5 HP (3.7 kW) |
| Alimentación eléctrica | Trifásica |
| Profundidad de instalación | 50 metros |
| Caudal medido | 4 L/s (14.40 m³/h) |
| Régimen de operación | Automático con presostato |
| Presión nominal de trabajo | 3.5 bar |
| Presión máxima de corte | 4.0 bar |
| Tanque hidroneumático | Sí, integrado |
| Operación simultánea | Una sola electroválvula activa por vez |

7.1.2	A.2. Red Hidráulica

Tabla A.2. Especificaciones de tuberías y accesorios

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Tubería matriz (salida de bomba) | PVC, 2” de diámetro |
| Cuelleras (matriz → solenoides) | PVC, 1 ½” de diámetro |
| Material general | PVC sanitario |
| Profundidad de matriz | 30 cm |
| Profundidad de cuelleras | 20-25 cm |
| Llaves de paso de respaldo | Manuales tipo bola, color rojo, 1 ½” |
| Cajas de válvula | Hormigón armado, 40 × 40 × 30 cm |
| Sistema de empalmes hidráulicos | Uniones roscadas con cinta teflón |

7.1.3	A.3. Sistema Eléctrico de Control

Tabla A.3. Especificaciones del cableado y solenoides

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Cable de control | 20 AWG, monofilar |
| Protección del cable | Politubo de polietileno negro, 3/4” |
| Profundidad de zanja del politubo | 20-25 cm |
| Longitud máxima de cable por solenoide | 30 metros |
| Solenoides (electroválvulas) | K-Rain BSPT, 9 V DC tipo latching |
| Voltaje de actuación | Pulsos de 9 V DC, polaridad +/- |
| Consumo en reposo | 0 W (latching) |
| Empalmes | Impermeabilizados con cinta autovulcanizante |
| Alimentación de controladores | Batería 9 V alcalina (autonomía ~1 año) |

7.1.4	A.4. Controladores K-Rain BL-KR

Tabla A.4. Distribución de controladores

| ID | Modelo | Nº de estaciones | Ubicación referencial |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | BL-KR2 | 2 | Zona A — proximidades caseta bomba |
| C2 | BL-KR2 | 2 | Zona B — área laberinto |
| C3 | BL-KR4 | 4 | Zona C — paseo de olivos |
| C4 | BL-KR4 | 4 | Zona D — curvas cromáticas |
| C5 | BL-KR4 | 4 | Zona E — frutales y huerto |
| C6 | BL-KR6 | 6 | Zona F — área central y suculentas |
| Total | 6 controladores | 22 estaciones | 5 hectáreas |

7.1.5	A.5. Plataforma Web SARQUE — Stack Tecnológico

Tabla A.5. Stack tecnológico de la plataforma

| Capa | Tecnología | Versión |
| --- | --- | --- |
| Frontend Framework | React + TypeScript + Vite | React 18, TS 5.8, Vite 5.4 |
| UI Library | Tailwind CSS + shadcn/ui | Tailwind 3.4 |
| Estado | TanStack React Query | 5.83 |
| Validación | Zod | 3.25 |
| Routing | React Router DOM | 6.30 |
| Backend | Supabase (PostgreSQL + Auth) | — |

7.1.6	A.6. Personal del Parque

Tabla A.6. Personal involucrado en el sistema

| Rol | Cantidad | Función |
| --- | --- | --- |
| Propietaria | 1 (Sra. Eliana Soria Yapur) | Dirección general y administración |
| Jardineros | 6 | Mantenimiento del parque y operación del sistema |
| Administrador SARQUE | 1 | Gestión de la plataforma web y app K-RainBL |

7.2	ANEXO B — GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LA INSTALACIÓN

Este anexo recopila las fotografías documentales del proceso de instalación del sistema.

7.2.1	B.1. Planimetría del Parque

- Figura B.1. Plano General del parque (escala 1:250) con la red hidráulica anotada manualmente: trazos de colores indican las cañerías de cada sector, los puntos dorados representan las ubicaciones de los 41 puntos de riego históricos (consolidados en 22 estaciones).
Fuente: Elaboracion propia

Figura B.2. Cronograma semanal de riego en papel utilizado previamente por los jardineros, organizado por franjas horarias de 8:00 a 20:00.

Fuente: Elaboracion propia

7.2.2	B.2. Sistema de Bombeo Existente

Figura B.3. Salida de la bomba Grundfos con manómetro de presión, tanque hidroneumático y matriz principal de 2” en PVC y acero galvanizado (caseta de máquinas).

Fuente: Elaboracion propia

Figura B.4. Vista interna de la caseta de bombeo con válvulas de control y matriz hacia el parque.

Fuente: Elaboracion propia

7.2.3	B.3. Excavación y Tendido del Politubo

Figura B.5. Zanja excavada a 20-25 cm para el politubo de 3/4”.

- Fuente: Elaboracion propia

Figura B.6. Tendido del politubo negro entre sectores, atravesando áreas de césped y vegetación.

- Fuente: Elaboracion propia

Figura B.8. Técnica de excavación con preservación del césped: corte vertical con pala plana para reponer el tepe.

- Fuente: Elaboracion propia

7.2.4	B.4. Electroválvulas K-Rain BSPT

Figura B.10. Electroválvula conectada con impermeabilizante  en los empalmes.

- Fuente: Elaboracion propia

7.2.5	B.5. Cajas de Válvula

Figura B.11. Caja de válvula de hormigón 40 × 40 × 30 cm con electroválvula y conexión de respaldo manual.

- Fuente: Elaboracion propia

Figura B.12. Caja circular tipo “round valve box” con múltiples empalmes hacia varios solenoides.

- Fuente: Elaboracion propia

7.2.7	B.7. Componentes en Stock

Figura B.15. Rollos de cable 20 AWG monofilar listos para la instalación junto al solenoide K-Rain.

- Fuente: Elaboracion propia