Table of Contents

# SARQUE

## Sistema Automatizado de Riego — Quinta Estación

### MANUAL DE USUARIO

Versión 1.0 — Cochabamba, Bolivia, 2026

Instituto Tecnológico Superior de Sacaba (ITSa) Carrera de Informática Industrial

Postulante: Jose Neyer Arnez Aguilar Tutor: Ing. Ariel Luis Gruich Arratia Propietaria del parque: Sra. Eliana Soria Yapur

El sistema SARQUE automatiza el riego del Parque Ecoturístico Quinta Estación mediante 6 controladores de riego Bluetooth K-Rain BL-KR y 22 electroválvulas K-Rain BSPT de 9V DC tipo latching, complementado con una plataforma web de gestión y documentación digital. Los controladores se programan mediante la aplicación móvil oficial K-RainBL (iOS y Android) sobre tecnología Bluetooth Smart 4.0 (Low Energy). La plataforma web SARQUE permite consultar el cronograma, gestionar sectores y administrar los datos del sistema.

## IMPORTANTE

- Solo use solenoides 9V DC tipo latching con los controladores BL-KR.

- Cada estación se puede asociar a un solo programa del controlador (A, B o C).

- Cada modificación al programa en la app K-RainBL debe ser GUARDADA y luego TRANSMITIDA al controlador desde la pantalla principal.

- Las baterías 9V de los controladores BL-KR deben revisarse anualmente y reemplazarse cuando el indicador de la app muestre carga baja.

- No regar bajo lluvia. Suspenda los programas desde la app K-RainBL (función ON/OFF) cuando se detecte o pronostique lluvia.

## CONTENIDO

- Componentes del sistema SARQUE

- Plataforma Web SARQUE

  - 2.1. Acceso al sistema

  - 2.2. Dashboard principal

  - 2.3. Gestión de sectores

  - 2.4. Gestión de controladores y estaciones

  - 2.5. Cronograma semanal de riego

  - 2.6. Gestión de horarios por sector

  - 2.7. Roles de usuario

- Programación de controladores BL-KR con la app K-RainBL

  - 3.1. Instalar la app

  - 3.2. Instalar la batería 9V en el controlador

  - 3.3. Emparejar el BL-KR con el smartphone

  - 3.4. Programar el cronograma de riego

  - 3.5. Asignar tiempos de riego por estación

  - 3.6. Transmitir la programación al controlador

  - 3.7. Suspender el sistema (ON/OFF)

  - 3.8. Pruebas manuales por estación

- Mantenimiento

  - 4.1. Reemplazo de baterías 9V

  - 4.2. Inspección de cajas de válvula

  - 4.3. Uso de las llaves de paso manuales de respaldo

- Solución de problemas

- Garantía y soporte

# 1. COMPONENTES DEL SISTEMA SARQUE

El sistema SARQUE consta de cuatro componentes integrados:

| Componente | Descripción | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Bomba sumergible Grundfos | 5 HP trifásica, pozo de 50 m, caudal 4.2 L/s | Caseta de máquinas |
| 6 Controladores K-Rain BL-KR | 2 BL-KR2 + 3 BL-KR4 + 1 BL-KR6 (22 estaciones totales) | Cajas distribuidas en el parque |
| 22 Electroválvulas K-Rain BSPT 9V DC | Latching, instaladas en cajas de hormigón 40×40×30 cm | A lo largo del recorrido hídrico |
| Plataforma Web SARQUE | Interfaz de gestión y documentación digital | Acceso vía navegador desde cualquier dispositivo |

# 2. PLATAFORMA WEB SARQUE

La plataforma web SARQUE es la herramienta digital de gestión del sistema. Reemplaza el cronograma de riego en papel y centraliza la documentación del parque.

## 2.1. Acceso al sistema

- Abra su navegador (Chrome, Edge, Safari, Firefox) en cualquier dispositivo: PC, tablet o smartphone.

- Ingrese a la dirección web proporcionada por la administración (URL de SARQUE).

- La pantalla de inicio mostrará el formulario de Login.

- Ingrese su correo electrónico y contraseña.

- Haga clic en Iniciar sesión.

Nota: Si es la primera vez que ingresa, solicite a la administración la creación de su cuenta. Las cuentas se crean desde el panel de administración del sistema.

Importante: La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, incluyendo una mayúscula, una minúscula y un número.

## 2.2. Dashboard principal

Tras iniciar sesión, accederá al Dashboard principal, organizado en cuatro secciones:

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| Resumen | Cantidad de sectores activos, controladores registrados y horarios vigentes |
| Próximo riego programado | Sector, hora y duración del próximo riego según cronograma |
| Acceso rápido | Botones a Sectores, Controladores, Cronograma y Manual |
| Información del parque | Datos generales: 5 hectáreas, 22 estaciones, 6 controladores |

## 2.3. Gestión de sectores

El módulo Sectores permite registrar cada zona del parque con su información correspondiente.

### Para crear un nuevo sector:

- En el menú lateral, haga clic en Sectores.

- Haga clic en el botón + Nuevo sector.

- Complete los datos:

  - Nombre del sector (ej. “Laberinto de Wisterias”)

  - Descripción (vegetación del sector)

  - Controlador asignado (selección de los 6 BL-KR existentes)

  - Número de estación (1 a 6 según el modelo del controlador)

- Haga clic en Guardar.

### Para editar un sector existente:

- En la lista de sectores, haga clic en el ícono de lápiz junto al sector deseado.

- Modifique los campos necesarios.

- Haga clic en Guardar cambios.

### Para eliminar un sector:

- En la lista de sectores, haga clic en el ícono de basurero.

- Confirme la eliminación en el cuadro de diálogo.

Importante: Eliminar un sector también elimina los horarios de riego asociados. Use con precaución.

## 2.4. Gestión de controladores y estaciones

El módulo Controladores muestra los 6 BL-KR del parque con sus estaciones asignadas.

| Controlador | Modelo | Estaciones | Zona |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | BL-KR2 | 2 | Zona A |
| C2 | BL-KR2 | 2 | Zona B |
| C3 | BL-KR4 | 4 | Zona C |
| C4 | BL-KR4 | 4 | Zona D |
| C5 | BL-KR4 | 4 | Zona E |
| C6 | BL-KR6 | 6 | Zona F |

Al hacer clic en cada controlador puede ver: - Cuáles de sus estaciones están asignadas a un sector - Cuáles están libres - La ubicación física del controlador

## 2.5. Cronograma semanal de riego

El módulo Cronograma presenta una tabla visual con los horarios de riego de toda la semana, organizada por franjas horarias y días.

- Cada celda muestra qué sector debe regarse en cada franja.

- Los colores diferencian los sectores para facilitar la lectura.

- La vista es consultable desde el smartphone del jardinero en cualquier momento.

Recomendación: Imprima el cronograma una vez por semana y publíquelo en un lugar visible de la caseta de máquinas como respaldo físico.

## 2.6. Gestión de horarios por sector

El módulo Horarios permite definir cuándo se debe regar cada sector.

### Para crear un nuevo horario:

- En el menú lateral, haga clic en Horarios.

- Haga clic en + Nuevo horario.

- Complete:

  - Sector (selección del catálogo existente)

  - Hora de inicio (0 a 23)

  - Minuto (0 a 59)

  - Duración en minutos (1 a 120, normalmente 120 = 2 horas)

  - Días de la semana (selección múltiple)

- Haga clic en Guardar.

- Posteriormente, replique este horario en el controlador BL-KR correspondiente desde la app K-RainBL (ver Capítulo 3).

### Para desactivar un horario sin eliminarlo:

Útil cuando un sector no debe regarse temporalmente (ej. trasplante reciente, época de lluvias).

- En la lista, ubique el horario deseado.

- Haga clic en el interruptor Activo / Inactivo.

- El horario queda guardado pero no se replica al controlador hasta que se reactive.

## 2.7. Roles de usuario

SARQUE define dos roles:

| Rol | Permisos |
| --- | --- |
| Administrador | Gestión completa: sectores, controladores, horarios, usuarios |
| Operador (Jardinero) | Solo consulta: cronograma, sectores y manual |

El administrador es responsable de mantener el cronograma sincronizado entre la plataforma SARQUE y los controladores BL-KR físicos en el parque.

# 3. PROGRAMACIÓN DE CONTROLADORES BL-KR CON LA APP K-RAINBL

Los controladores K-Rain BL-KR se programan exclusivamente mediante la aplicación oficial del fabricante K-Rain Manufacturing Corporation. La plataforma web SARQUE NO programa los controladores directamente; sirve como referencia digital del cronograma que se debe replicar en la app K-RainBL.

## 3.1. Instalar la app

Descargue gratuitamente K-RainBL desde: - App Store (iPhone 4s o superior con iOS) - Google Play (Samsung Galaxy S3 o superior con Android)

Para la lista completa de dispositivos compatibles, visite: www.krain.com/blkrdevicelist

## 3.2. Instalar la batería 9V en el controlador

- Desenrosque la tapa de la caja del controlador.

- Retire el sello protector.

- Conecte la batería 9V a los terminales (respetando polaridad +/-).

- Vuelva a colocar el sello y la tapa.

- Apriete la tapa a mano para garantizar el sellado contra humedad.

Importante: Las baterías no están incluidas con el controlador. Use exclusivamente baterías 9V alcalinas de buena calidad. La autonomía aproximada es de 1 año.

## 3.3. Emparejar el BL-KR con el smartphone

- Active el Bluetooth en su smartphone (Ajustes → Bluetooth → Encendido).

- Abra la app K-RainBL.

- En la pantalla “Seleccionar el módulo BL-KR” verá los controladores cercanos detectados.

- Cada controlador muestra su número de serie y la intensidad de la señal.

- Toque el controlador que desea emparejar.

- La app indicará que se está conectando.

- Una vez conectado, puede:

  - Cambiar el nombre del controlador (ej. “BL-KR4 Olivos”)

  - Asignar una clave de seguridad (contraseña) opcional

### Para añadir más controladores:

En la pantalla Módulos, toque el botón + en la esquina inferior izquierda y repita los pasos anteriores con cada uno de los 6 controladores del parque.

Si olvida la clave de seguridad: Desconecte la batería, haga contacto entre los terminales con algo metálico durante 10 segundos para hacer un cortocircuito de reseteo, vuelva a conectar la batería y emparéjelo nuevamente.

## 3.4. Programar el cronograma de riego

- En la pantalla principal, toque el controlador a programar.

- Toque Programar.

- Seleccione el programa (A, B o C). El programa seleccionado se resalta en azul marino.

### Añadir días de riego:

Opciones disponibles: - Personalizada: seleccione manualmente los días de la semana. - Días pares: las estaciones funcionan en los días pares del mes. - Días impares: las estaciones funcionan en los días impares. - Días impares-31: días impares excluyendo el día 31. - Intervalo: ejecuta cada N días (1 a 31).

### Añadir horas de inicio:

Toque Añadir hora de inicio y configure la hora a la que debe comenzar el ciclo de riego. Por cada hora de inicio, todas las estaciones con tiempo de riego asignado se ejecutarán en secuencia (estación 1, luego estación 2, etc.).

### Presupuesto de agua (opcional):

El “Presupuesto de Agua” permite reducir el tiempo de riego en un porcentaje global, útil para épocas de menor evapotranspiración (invierno, temporada de lluvias). Por ejemplo, configurar 80 % reducirá todos los tiempos de riego al 80 % de su valor original.

## 3.5. Asignar tiempos de riego por estación

- Desde la pantalla principal del controlador, seleccione la estación que desea configurar.

- Toque el campo de tiempo de riego y configure la duración (por ejemplo: 120 minutos = 2 horas).

- Asigne la estación a uno de los programas (A, B o C).

- Opcionalmente, renombre la estación a un nombre intuitivo (ej. “Estación 1 - Laberinto Wisterias”).

Importante: Cada estación puede asociarse a un solo programa (A, B o C). No puede asignarse a múltiples programas simultáneamente.

## 3.6. Transmitir la programación al controlador

Este es el paso más importante. La programación realizada en la app NO se envía al controlador físico hasta que se transmita.

- Después de cada cambio, toque el ícono Guardar en la esquina superior derecha.

- Regrese a la pantalla principal del controlador.

- Toque Transmitir (Transmit).

- El controlador emitirá un sonido “bing” confirmando la recepción correcta.

Si no escucha el “bing”: la programación no se transmitió. Acérquese al controlador (alcance Bluetooth < 10 m) e intente nuevamente.

## 3.7. Suspender el sistema (ON/OFF)

Para suspender temporalmente el riego (por ejemplo, ante lluvia):

- Desde la pantalla principal del controlador, ubique el botón ON/OFF.

- Toque OFF.

- El controlador deja de ejecutar los programas indefinidamente hasta que se reactive.

- Para reanudar, toque ON.

Recomendación: En días de lluvia, suspenda los 6 controladores del parque al inicio de la jornada. Reactívelos al día siguiente.

## 3.8. Pruebas manuales por estación

Para verificar el funcionamiento de una electroválvula:

- En la pantalla principal del controlador, acceda a Operación Manual.

- Opciones disponibles:

  - Probar todas las estaciones: ejecuta todas las estaciones activas en secuencia, con la duración que usted determine.

  - Ejecutar una sola estación: seleccione la estación y la duración del test.

  - Ejecutar programa: ejecuta inmediatamente el programa A, B o C completo.

- Se debe escuchar la apertura mecánica del solenoide y verificar visualmente la salida de agua.

Procedimiento de arranque inicial de solenoides: Si una válvula viene de fábrica “enganchada” (magnéticamente abierta), realice una Prueba de todas las estaciones por 2 segundos cada una para desbloquear los solenoides y cerrar las válvulas correctamente.

# 4. MANTENIMIENTO

## 4.1. Reemplazo de baterías 9V

Frecuencia: Anual, o cuando la app K-RainBL indique batería baja.

- Desenrosque la tapa del controlador.

- Retire la batería usada.

- Instale una batería 9V alcalina nueva respetando polaridad.

- Vuelva a colocar el sello y la tapa apretándola a mano.

- Verifique en la app K-RainBL que el indicador de batería esté en verde.

Recomendación: Anote la fecha de reemplazo en la plataforma SARQUE para llevar un control. Reemplace simultáneamente las 6 baterías de los controladores para facilitar el calendario de mantenimiento.

## 4.2. Inspección de cajas de válvula

Frecuencia: Semestral.

- Abra la tapa de cada caja de hormigón (40 × 40 × 30 cm).

- Verifique:

  - Ausencia de agua estancada (drenaje correcto)

  - Estado de los empalmes (sin oxidación visible)

  - Estado del solenoide y la electroválvula

  - Funcionamiento de la llave de paso manual de respaldo

- Limpie con una franela si hay polvo o tierra acumulada.

## 4.3. Uso de las llaves de paso manuales de respaldo

Cada electroválvula tiene en serie una llave de paso manual de color rojo que permite:

- Aislar la electroválvula para mantenimiento sin interrumpir el resto del sistema.

- Cerrar manualmente un sector si la electroválvula falla.

- Cortar el agua ante una fuga en la cuellera.

Mantenga las llaves de paso en posición ABIERTA durante la operación normal. Ciérrelas únicamente para mantenimiento.

# 5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| La electroválvula no abre en el horario programado | Programación no transmitida al BL-KR | Repita el paso de Save + Transmit en la app K-RainBL |
| Una zona se queda permanentemente abierta | Solenoide latching enganchado de fábrica | Ejecute Probar todas las estaciones por 2 segundos desde la app |
| El controlador no aparece en la app | Bluetooth desactivado o batería agotada | Active Bluetooth; revise batería del controlador |
| Olvido de la clave de seguridad | — | Cortocircuite los terminales de batería 10 s, reconecte y emparéjelo otra vez |
| Fuga visible cerca de una electroválvula | Empalme deteriorado o cuellera dañada | Cierre la llave de paso roja manual y solicite reparación |
| La plataforma web no carga | Sin conexión a internet o problema temporal de Supabase | Verifique su conexión WiFi/datos y reintente |
| Login rechazado | Email o contraseña incorrectos | Verifique credenciales o solicite reseteo al administrador |

# 6. GARANTÍA Y SOPORTE

## Garantía de los controladores K-Rain BL-KR

K-Rain Manufacturing Corporation garantiza al comprador original que los controladores BL-KR no presentarán defectos de material ni de manufactura por un período de 2 años desde la fecha de compra. Para más información:

K-Rain Manufacturing Corp.
1640 Australian Avenue
Riviera Beach, FL 33404, USA
Teléfono: (561) 844-1002
www.krain.com

## Soporte de la plataforma SARQUE

Para soporte técnico de la plataforma web SARQUE, contacte a:

- Administración del Parque Quinta Estación

- Postulante: Jose Neyer Arnez Aguilar

- Tutor: Ing. Ariel Luis Gruich Arratia

- Institución: Instituto Tecnológico Superior de Sacaba — Carrera de Informática Industrial

Manual de Usuario SARQUE — Versión 1.0 Cochabamba, Bolivia — 2026